- WALCHENSEEKRAFTWERK -

Strom aus Wasser

Am 24.01.1924, drehte sich das erste Turbinenlaufrad

im Kraftwerk in Kochel-am-See.

Der Ingenieur Oskar von Miller hatte die Vision, Bayern und die bayerischen Bahnen zu elektrifizieren und setzte diese Idee mit dem Bau des Kraftwerks Walchensee in die Tat um.

Das Walchensee-Kraftwerk gehört zu den größten Hochdruck-Speicher- Kraftwerken Deutschlands. Das Wasser des Walchensees strömt vom Wasserschloss, (das hier, hat nichts mit einer herrschaftlichen Residenz zu tun) - einem Ausgleichsbecken mit 10.000 Kubikmeter Fassungsvermögen, durch sechs Rohrleitungen zu den 200m tiefer liegenden Turbinen und nach getaner Arbeit in den Kochelsee. Im Kraftwerksgebäude sind 8 Turbinen installiert. Die damit verbundenen Generatoren haben eine Gesamtleistung von 124 000 Kilowatt (124 MW - Megawatt).

Wasser  in einem hochgelegenen See, ist potentielle (ruhende) Energie. Speicherkraftwerke nutzen die Energie des Wassers aus solchen hochgelegenen, natürlichen oder auch künstlich aufgestauten Seen, das durch Druckrohrleitungen oder unterirdische Stollen auf die Turbinen des im Tal gelegenen Kraftwerks fließt.
So ist es auch beim Walchenseekraftwerk. Die Turbinen sind jeweils mit einem Generator gekoppelt, der den Strom erzeugt. Im Umspannwerk nebenan wird durch Transformation die Spannung von 110.000 Volt erzeugt, die erforderlich ist, um den Strom wirtschaftlich über Hochspannungs-Fernleitungen zu übertragen.

Im Walchenseekraftwerk münden vier der sechs oberirdischen Rohrleitungen in Francisturbinen, während aus den beiden anderen Rohren das Wasser durch stark verengte Düsen mit sehr hohem Druck auf die Laufräder der besonders robusten Peltonturbinen geleitet wird.

Die Francis-Turbinen sind mit Drehstromgeneratoren (erzeugen Dreiphasen Wechselstrom) mit einer Maximalleistung von je 18 MVA* (Mega-Volt-Amper, VA gesetzliche Maßeinheit für die elektrische Scheinleistung*) und 6,6 kV (6,6 Kilovolt= 6600Volt) bei der Netzfrequenz* von 50 Hz verbunden. Die Pelton-Turbinen sind mit Einphasengeneratoren* verbunden, die für die Gewinnung von Bahnstrom* (16,7Hz) zur Versorgung der Deutsche-Bahn-Netze mit 16,2/3 Hz ausgelegt sind. Die erzeugte Gesamtleistung teilt sich auf in 72 MW (Megawatt) Drehstrom und 52 MW Bahnstrom.

* Wer mehr über die Technik erfahren möchte, sollte die unterlegten Hyperlinks verwenden

__________________________________________________________________

Kraftwerk mit Geschichte
Die Idee wurde um die Jahrhundertwende geboren: Die 200 m Höhenunterschied zwischen Walchen- und Kochelsee zur Gewinnung elektrischer Energie auszunutzen. Nach der Idee von Oskar von Miller beschloss am 21.06.1918 der bayerische Landtag den Bau des Kraftwerks. Es wurde am 24.01.1924 in Dienst gestellt. Seither bringt es das Kraftwerk auf eine Leistung von 124 000 Kilowatt und leistet damit als Spitzenlastkraftwerk einen entscheidenden Beitrag für die Stromversorgung in Bayern und der Deutschen Bundesbahn.
Um den Walchensee dauerhaft als Energiespeicher nutzen zu können, muss dem Walchensee Wasser zugeführt werden, da er sonst leerlaufen würde. Dies geschieht durch Zuleitungen aus Isar und dem Rißbach. Bei den Einmündungen dieser Zuleitungen in den Walchensee wurden Laufwasserkraftwerke errichtet. Das 1951 in Betrieb genommene Niedernach-Kraftwerk nutzt die Energie des vom Rißbach zum Walchensee übergeleiteten Wassers.
Das 1955 fertiggestellte Obernach-Kraftwerk erfüllt denselben Zweck mit dem von der Isar zugeleiteten Wasser. Ergänzt werden diese Anlagen durch das Kraftwerk Kesselbach und das Ausgleichskraftwerk in Krün.

Man hat beim Betrieb des Speicherkraftwerkes einen gewissen Spielraum:

Entweder lässt man laufend so viel Wasser in die Turbinen rauschen, wie oben im Walchensee zufließt, - dann bleibt der Seespiegel des Walchensees in gleicher Höhe. Oder man legt nachts z.B. zwei Rohre still, speichert damit im Walchensee mehr Wasser (der Seespiegel steigt) und wartet auf die Tagesstunden mit hohem Strombedarf. Dann dauert es nur wenige Minuten bis die gesamte Anlage auf volle Touren kommt; - das Kraftwerk arbeitet dann als Spitzenlast-Kraftwerk
Speicherkraftwerke brauchen sehr stabile Turbinenräder. Der Wasserstrahl trifft im Turbinenrad direkt auf die Schneide zwischen zwei becherförmigen Halbschalen und dabei entstehen, durch die große Fallhöhe, enorme Kräfte. Das Wasser wird zwar von groben Verunreinigungen gesäubert, aber feiner Sand, Steine etc. werden immer noch mitgeführt und wirken auf die Turbinenschaufeln wie ein Sandstrahlgebläse. Mit gewaltigem Druck und hoher Geschwindigkeit schießen die Wassermassen durch die  riesigen Druckrohre – dick wie Tankwagen – 200 Meter in die Tiefe.

Bei voller Leistung strömen 84.000 Liter Wasser (das sind 84t Wasser) in der Sekunde aus dem Walchensee zunächst durch einen Stollen unter der Kesselbergstraße (bei Motorradfahrern bekannt und beliebt. Je nach Auslegung, mehr als 21 teilweise enge Kurven) hindurch den Kesselberg und stürzen dann nach 450 Meter langer rasanter Fahrt auf die Turbinen. Beim Betrieb des Kraftwerks darf der Wasserspiegel des Walchensees um rund 6 m gesenkt werden, was einem verfügbaren Speicherraum von 110 Mio. m³ entspricht.

Blick von oben auf das Walchenseekraftwerk;  (klick)

Verglichen mit einem Kohlekraftwerk oder einem Kernkraftwerk ist das Walchenseekraftwerk sehr klein. Dafür kann es in wenigen Minuten seine Höchstleistung erreichen und Strom liefern, im Gegensatz zu den vielen Stunden, die große Kraftwerke (Grundlastkraftwerke) zum Anlaufen benötigen. Wenn zum Beispiel morgens jeder seine Kaffeemaschine, Toaster etc. anwirft und in den Fabriken die Elektromotoren anlaufen, die Straßenbahnen ihren Verkehr aufnehmen, entsteht für kurze Zeit ein Spitzenbedarf an Strom, den Kraftwerke wie das Walchenseekraftwerk schnell liefern können. Darum der Begriff Spitzenlastkraftwerk (auch Pumpspeicher-kraftwerke sind Spitzenlastkraftw., wie z.B. Vianden in Luxemburg).

Das Walchenseekraftwerk erhält sein Wasser aus dem Einlaufbauwerk bei Urfeld am Walchensee, das hinter einer Straßenbrücke und einem Rechen weitgehend im Fels verborgen ist. Über einen 1.200 m langen, 4,80 m hohen und 4,60 m breiten Druckstollen aus Beton, dessen Sohle 10 m unter dem normalen Wasserspiegel des Sees liegt, strömt das Wasser durch den Kesselberg in das weithin sichtbare, hoch über dem Kraftwerk gelegene Wasserschloss. Dessen riesiges, 10.000 m³ fassendes und 10 m tiefes Wasserbecken gleicht die Druckschwankungen in den Druckrohren aus, die beim Anfahren, Regeln oder Abstellen der Turbinen entstehen. Um dem Wasserdruck in dem Becken standzuhalten, ist dessen Außenwand wie eine Staumauer mit einer nach unten zunehmenden Dicke von bis zu 15 m ausgeführt. Das Wasserschloss enthält in einem vorgelagerten Schieberhaus außerdem die Absperrschieber der zum Kraftwerk führenden Rohre samt Laufkran für Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Sechs 430 Meter lange Druckrohre mit einem nach unten leicht abnehmenden Durchmesser von durchschnittlich 2 m lassen das Wasser zu den acht Turbinen im Maschinenhaus strömen. Der Durchmesser der Rohre nimmt von anfänglich 2,25 m ganz oben auf 1,85 m unten am Maschinenhaus ab. Die Wandstärke der Rohre beträgt oben 10 mm und unten 27 mm. Das über 100 m lange Maschinenhaus ist seitlich zur Rohrbahn angeordnet, um bei einem eventuellen Bruch eines Rohres möglichst nicht von dem herabschießenden Wasser beschädigt zu werden.

Vier Rohre treiben je eine der vier Francis-Turbinen, während die beiden übrigen Rohre jeweils zwei Pelton-Turbinen mit zwei Laufrädern antreiben. Die Francis-Turbinen laufen mit einer Drehzahl von 500/min, die Pelton-Turbinen mit 250/min. Aus dem Leerlauf können die Francis-Turbinen in etwa 30 Sekunden auf Volllast hochgefahren werden, bei einer stillstehenden, nicht vollständig gefüllten Turbine dauert der Vorgang etwa drei Minuten. Unterhalb der Turbinen befindet sich der Auslauf, der in einem Kanal in den Kochelsee mündet.

Wer mehr über die Turbinentechnik, oder Allgemeines über die Stromerzeugung erfahren möchte klickt mal auf:

http://www.eon-wasserkraft.com/pages/ewk_de/Energiefakten/Regenerative_Energie/Funktionsweise/index.htm

und auf: http://www.eon-wasserkraft.com/pages/_Energie-Specials/wasserkraft/start.htm

^akrusi 10.2tausend12